GDH-2006高精度低温恒温槽（加热、制冷）

产品说明

高精度低温恒温槽是采用先进的无氟制冷系统。本系列高精度恒温槽针对科研、生物、物理、医药、化工等部门对恒温精度要求较高而研制的低温实验仪器，具有使槽内温度与均匀、智能控温更精确等特点。亦可作普通温度计及其它温度测量仪表制造中的定标用途。

性能特点

- 数显分辨率：0.001℃；

- 采用无氟环保全封闭压缩机制冷技术，节能降耗；

- 具有断电保护功能，可自动延时三分钟；

- LED双窗口红绿双色数显；

- 具有循环泵，可建立机外第二恒温场或冷却机外第二实验装置；

- 采用优质全封闭压缩机制冷系统具有过热、过载自动保护；

- 具有自整定智能PID自动调节控制功能；

- 温度测量值偏差可修正，范围：±0.001℃-±0.3℃；

- 上下限温度报警可设定；

- 内胆采用优质不锈钢材料；

- 采用直流调速泵，0-15L/min流量可调，扬程为5米。

仪器参数

型号: GDH-2006

温度范围（℃）：-20~100

温度波动度(℃)：±0.01

数显分辨率(℃)：0.001

工作槽容积(L)：6

工作槽开口(mm)：180*140

工作槽尺寸（mm3）：260*200*140

加热功率（KW）：1

泵流量（L/min）：0-15

外形尺寸（mm）：455*388*845