漩涡振荡混合器XW-50B

产品说明

漩涡振荡混合器是一种新型的混合器，适用于高通量样品处理，多模式化可选配多种配件，满足不同规格试管漩涡混合的需要。采用直流无刷电机，长寿命，免保养。被广泛应用于生物化学、物理学、化学实验室、医院

性能特点

- 效率高：适用于高通量样品处理，可旋涡直径从10至29mm的离心管

- 多模式化：针对不同样品处理多种模式混匀，匀速模式、冲击模式、编

程模式

- 速度范围广：500-2800rmp/min，直流无刷电机，低速平稳，高速强劲

- 低噪音：性能稳定，噪音低，超强防震，适合高速工作

- 安装方便：可互换泡沫架，稳固可靠

- 操作简便：微处理器控制，精确控制混合的时间和速度

仪器参数

型号: XW-50B

显示：独立的LED屏显示运行模式、转速、时间、参数数据等

周转直径：4mm（水平）

速度范围：500-2800rmp

泡沫架：标配 Φ11mm海绵试管架（可放5ml离心管50个），Φ14mm海绵试管架（可放10-15ml离心管50个）；Φ27mm海绵试管架（可放50ml离心管15个）

使用电压：AC220V 50/60HZ

输入功率：100W

时间设置：1min-99h59min

外形尺寸：W240*D420*H430

最大载重：5kg