溶出取样系统RQ810G

产品说明

溶出取样收集系统RQ810G由溶出试验仪RC810G配套取样器QY8组成。溶出试验仪是完全按照《中国药典》和《溶出试验仪机械校正指导原则》所研制的用于固体制剂溶出度和释放度测定的溶出仪。RC810G采用8杯8杆双排式设计，可实现篮法、桨法、小杯法、碟法（大、小碟）、转筒法（长、短筒）的试验，满足空白与对照的要求。

性能特点

- 大屏幕液晶触摸操控系统，操作方便，显示清晰；

- 浆杆、篮轴、篮体、溶出杯均有激光标识唯一编号；

- 竹节式电动升降腹式全密封机头，全方位防溶媒蒸发系统，有效减少溶媒蒸发；

- 一体式可调节双轴承定位式设计，能够有效锁紧转轴，避免脱落松动，且能够保证转杆与溶出杯自动中心定位。

- 转轴搅拌系统速度实时监测，分辨率0.1rpm，为有效监控搅拌速度影响试验结果变化提供条件；

- 红白光双光束照明系统，红色光束为避光药物实验提供可视观察条件；

- 电容式生物特征识别系统，登陆方便，避免了传统账户+密码的繁琐登陆方式；

- 一体化投药挡板设计，一键式同步投药设置；

- 水箱具备明确的水位标识线和自闭式快接嘴，方便换水和清洗水箱；

- 取样系统采用25ml精密玻璃注射器作为取样动力；

- 采用高精度聚四氟换向阀，高效耐腐蚀与磨损；

- 高化学稳定性的聚四氟乙烯管道具有优异的抗吸附性能；

- 实验前过滤器浸润技术，减少吸附；

- 取样前的回液循环技术及取样后管路排空技术避免了交叉污染；

- 取样针采用316L不锈钢材质;

- 8位独立管道设计，具有等量补液功能；

- 取样采用双级过滤，初过滤为10μm的柱状过滤头，次滤可根据实际需要选择0.22μm~0.8μm孔径的Φ25mm注射式过滤头；

- 样品收集器采用独立设计，8*16位取样试管架，最多可放置128个取样试管；

仪器参数

- 型号: RQ810G

- 试验装置：8通道

- 温度分辨率：0.01℃

- 搅拌速度：25RPM—250RPM

- 搅拌速度分辨率：0.1RPM

- 照明系统：红光、白光

- 取样次数：16次

- 连续工作时间：99小时59分钟×16

- 取样过滤周期：＜30秒

- 取样量（或补液量）：1ml—100ml

- 单管分配量：0ml—15ml

- 取样精度：RSD1%（10ml）

- 用户程序：99个

- 用户数量：7用户

- 用户等级：三级

- 记录保存：128条*366天